| KMT - Kraus Messtechnik GmbH Gewerbering 9, D-83624 Otterfing, Germany, 08024-48737, Fax. 08024-5532 Home Page http://www.kmt-telemetry.com, Email: info@kmt-telemetry.com |  |
| --- | --- |

Датчик рулевого усилия KMT-CLSx

Ультратонкая конструкция с минимальным вмешательством в рулевую колонку

- Все функции мульти-руля сохраняются - Диапазон крутящего момента ±100 Нм или ±200 Нм - Погрешность измерения крутящего момента 0.1% от полного диапазона - Диапазон угла поворота ± 1440° через CAN выход - Диапазон измерения скорости вращения рулевого колеса ±1000°/с - Определение линейного ускорения по трем осям x,y,z, +/-5g - Определение углового ускорения - Выходной сигнал: CAN или аналоговый - Мониторинг физических параметров в реальном времени (OLED дисплей) - Индуктивное питание от модуля управления

| Новый датчик крутящего момента CLSx специально спроектирован для использования в рулевых системах легковых и грузовых автомобилей. Большим преимуществом датчика является сохранение всех функций руля при его установке на транспорт, включая функцию подушки. Все измеренные данные оцифрововаются в 16-битном АЦП (внутри: 24 бита) и в дальнейшем бесперебойно передаются по ИК-каналу. OLED дисплей интегрирован в приемный модуль, таким образом вы можете следить за физическими величинами в реальном времени в процессе измерений. Датчик CLSx осществляет высокоточный сбор информации по крутящему моменту, углу поворота и угловой скорости вращения. Дополнительно вам доступны данные по линейным ускорениям по осям x, y и z, а также угловые ускорения. Погрешность измерения крутящего момента составляет меньше 0.1 %. Питание осуществляется индуктивно. Система запитывается от модуля управления током постоянного напряжения от 9 до 36 В. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики датчика |  |  |  |
| Крутящий момент |  |  |  |
| Принцип измерения |  | Температурно-компенсированный тензометрический мост |  |
| Диапазон измерений |  | ±100 Нм или ±200 Нм (выбор при заказе) - опция: ± 50 Нм или ± 250 Нм |  |
| Погрешность |  | 0,1% от полной шкалы |  |
| Полоса пропускания сигнала |  | 0…800 Гц |  |
| Угол поворота |  |  |  |
| Принцип измерения |  | Инкрементальный угловой энкодер |  |
| Диапазон измерений |  | ±1440° (через CAN выход) |  |
| Погрешность |  | 0,045° |  |
| Полоса пропускания сигнала |  | 0…800 Гц, частота опроса 5 кГц |  |
| Скорость вращения |  |  |  |  |
| Принцип измерения |  | Вычисляется программным способом через угол |  |  |
| Диапазон измерений |  | CAN, ±1000°/c |  |  |
| Полоса пропускания сигнала |  | 0…800 Гц, частота опроса 5 кГц |  |  |
| Ускорение |  |  |  |  |
| x, y и z |  | Центра рулевой колонки, диапазон измерений до ±5g по осям x,y,z |  |  |
| Диапазон измерений |  | ±10000°/c2 |  |  |
| Основные данные |  |  |  |  |
| Высота датчика |  | Около 30 мм (без адаптеров) |  |  |
| Вес датчика |  | Около 0,6 кг (без адаптеров) |  |  |
| Перегрузка |  | >100% диапазона измерения |  |  |
| Механический предел |  | >500 Н*м |  |  |
| Адаптация при установке |  | Возможна для любых транспортных средств при использовании специальных адаптеров рулевого колеса и колонки |  |  |
| Рабочая температура |  | -20°C ... +80 °C |  |  |
| Модуль управления |  |  |  |  |
| Размеры |  | 170 мм x 130 мм x 53 мм |  |  |
| Вес |  | 0,8 кг |  |  |
| Питание |  | 9…36В постоянного тока |  |  |
| CAN-выход |  | Свободно-конфигурируемый |  |  |
| Аналоговые выходы |  | Свободно-конфигурируемые, макс. ±10В |  |  |
| Автокалибровка нуля |  | Осуществляется через кнопку на модуле управления или удаленно |  |  |
| Рабочая температура |  | -20°C ... +65 °C |  |  |